모바일 앱 개발을 위한 SDK 설계

(SDK design for mobile app development)

개발 설계서

| 프로젝트명: | SoNex Mobile App |
| --- | --- |
| 스테이지명: | SDK |
| 스텝명: | Design |
| 버전: | Ver 0.0.1 Bn. 0001 |

개 정 이 력

| No | 버전 | 변경일 | 변경 사유 | 변경 내용 | 작성자 | 승인자 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | V 0.0.1 | 2023.07.20 | 신규작성 | 최초 작성 | 임동관 |  |

목   차

1.	개요	1

1.1	배경	1

1.2	목적	1

1.3	적용 범위	1

2.	환경	1

2.1	SDK, ADK	1

2.2	Sample application	2

2.3	APP (Service application)	2

2.4	프로젝트 폴더 구조	2

3.	기술	3

3.1	영상 출력 (ANGLE)	3

4.	기능	4

4.1	SDK	4

4.2	ADK	4

4.3	APP	4

5.	일정 (2023.08.21 기준)	6

5.1	SDK: 2023.11.30	6

5.2	ASK: 2024.02.28	6

5.3	APP: 미정	6

- 개요

  - 배경

기존 SONON X 모바일 앱(Project Moana)의 유지보수 한계로 인해 신규 앱 개발이 필요해짐

- Qt 5 업데이트 종료로 인한 신규 버전의 모바일 앱 개발 환경 지원 안 됨

- 기존 프로젝트 코드의 복잡도 증가로 인해 유지보수가 어려움

코드 구조 상 외부 업체의 SDK / ADK 제공 요청 대응 불가

- Framework와 App으로 분리되어 있으나, 실제 동작에서는 경계가 모호함

- Framework 또한 Qt로 개발되어 있어, 외부 제공 시 사용이 어려움

Qt 사용 시 라이선스 비용 발생

- 개발자 계정에 대한 라이선스 비용

- 제품 판매 시의 러닝 로열티 요구

  - 목적

- 라이선스 비용이 없고 지속적으로 유지보수 가능한 다른 개발 환경으로 전환

- SDK 또는 ADK를 고려하여 계층 별로 분리된 구조의 코드 작성

  - 적용 범위

SDK: 초음파 영상 출력의 기본 기능 포함. 표준 C/C++을 이용한 라이브러리 개발.

- SONON 초음파 스캐너 장비 연결, 조작

- 초음파 영상 및 음원 데이터 수집, 가공

- 초음파 영상, 스펙트럼의 화면 출력, 측정, 조작

- 데이터 저장 및 불러오기

ADK: 앱 개발에 필요한 추가 기능 포함. 표준 C/C++을 이용한 라이브러리 개발.

- 회원 가입, 로그인, 정보 관리 등의 사용자 계정 관련 처리

- 네트워크 상태 확인, 서버 web API 호출 등의 통신 기능

- 시스템 및 사용자 로그 기록, 관리, 표시 등의 이력 관리

- PACS, worklist 서버 연동을 위한 DICOM 관련 기능

- 데이터 백업 및 복원

- 영상 데이터의 동영상 변환

APP: UI 및 OS 의존적인 기능 포함. Flutter를 이용한 앱 개발.

- ADK 기능을 이용한 화면 표시 및 사용자 조작 대응

- 사용 권한 요청 또는 Wi-Fi 연결 등의 OS 의존적 기능 처리

- 환경

  - SDK, ADK

| 구분 | Windows | Android | iOS |
| --- | --- | --- | --- |
| IDE | MS Visual Studio 2022 | MS Visual Studio 2022 | Xcode 14.3.1 |
| Language | C++17 표준 / C11 표준 | C++17 표준 | C++17 표준 |
| Compiler | LLVM (clang-cl) | LLVM (clang-cl) | LLVM (clang-cl) |
| Platform SDK | SDK 10.0.22621.0 | SDK 33 / NDK 25.2.9519653 | iOS 16.3 |
| Output | Dynamic Library (.dll) | Shared library (.so) | Framework |

  - Sample application

| 구분 | Windows (1차) | Android (2차) | iOS (3차) |
| --- | --- | --- | --- |
| IDE | MS Visual Studio | Android Studio | Xcode |
| Language | C# 11 | Java 8 | Swift 5 / Obj-C |
| SDK | .NET 7.0 | SDK 33 / NDK 25.2.9519653 | iOS 16.3 |

  - APP (Service application)

- Flutter를 이용하여 개발 예정 (상세 미정, 기술 검토 및 확보 필요)

| 구분 | Windows | Android | iOS |
| --- | --- | --- | --- |
| IDE | MS Visual Studio Code |  |  |
| Language | Flutter |  |  |
| Library | ADK, 미정 (Android SDK, iOS SDK, Windows SDK), etc |  |  |

  - 프로젝트 폴더 구조

SoNex mobile project root

- sdk: SDK / Framework 프로젝트, 소스 코드

  - _document: SDK / Framework 문서

  - _include: 라이브러리 참조용 헤더

  - _out: 빌드 된 라이브러리 파일

  - common: 공통 사용 소스 코드

  - sdk: SDK 소스 코드

    - workspace: 프로젝트 파일

    - Main: SDK 인터페이스, 로직 소스 코드

      - android: Android 의존성 소스 코드

      - ios: iOS 의존성 소스 코드

      - windows: Windows 의존성 소스 코드

      - shared: 공용 소스 코드

    - {module}: 각 모듈 소스 코드

      - android: Android 의존성 소스 코드

      - ios: iOS 의존성 소스 코드

      - windows: Windows 의존성 소스 코드

      - shared: 공용 소스 코드

    - sample: SDK sample app

  - adk: Framework 소스 코드

    - workspace: 프로젝트 파일

    - Main: Framework 인터페이스, 로직 소스 코드

      - android: Android 의존성 소스 코드

      - ios: iOS 의존성 소스 코드

      - windows: Windows 의존성 소스 코드

      - shared: 공용 소스 코드

    - {module}: 각 모듈 소스 코드

      - android: Android 의존성 소스 코드

      - ios: iOS 의존성 소스 코드

      - windows: Windows 의존성 소스 코드

      - shared: 공용 소스 코드

    - sample: Framework sample app

  - third_party: 외부 라이브러리

- app: 서비스 앱 소스 코드

  - {app}: 각 앱 프로젝트 및 소스 코드

- 기술

  - 영상 출력 (ANGLE)

    - 목적

초음파 영상을 렌더링하기 위한 그래픽 라이브러리 선택 필요

- Android, iOS, Windows에서 공통으로 사용할 수 있는 라이브러리

- 검증된 안정성과 성능

- 개발 난이도가 높지 않을 것

- C++ 환경에서 개발이 가능할 것

    - ANGLE 검토

- Chrome 브라우저에서 사용하기 위해 Google이 개발

- Android, iOS, Windows 모두 지원

- DirectX 9/11, Vulkan, Metal, OpenGL 및 OpenGL|ES 지원

- Chrome, Safari, Firefox, Edge, Cocos2d, Qt5, Krita 등에서 사용 중

- OpenGL|ES 2.0 / 3.0 사용법을 그대로 활용

- C/C++ 개발 환경 지원

- Open-source project. 라이선스 상 비용 발생 또는 특별한 제약 없음.

| API | DirectX 9 | DirectX 11 | Desktop GL | GL ES | Vulkan | Metal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OpenGL ES 2.0 | complete | complete | complete | complete | complete | complete |
| OpenGL ES 3.0 |  | complete | complete | complete | complete | complete |
| OpenGL ES 3.1 |  | incomplete | complete | complete | complete |  |
| OpenGL ES 3.2 |  |  | in progress | in progress | in progress |  |

| OS | DirectX 9 | DirectX 11 | Desktop GL | GL ES | Vulkan | Metal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Windows | complete | complete | complete | complete | complete |  |
| Linux |  |  | complete |  | complete |  |
| Mac OS X |  |  | complete |  |  | complete |
| iOS |  |  |  |  |  | complete |
| Chrome OS |  |  |  | complete | planned |  |
| Android |  |  |  | complete | complete |  |
| GGP (Stadia) |  |  |  |  | complete |  |
| Fuchia |  |  |  |  | complete |  |

    - ANGLE 동작 방식

- OpenGL|ES 형식으로 작성된 코드를 통해 ANGLE 라이브러리의 코드 호출

- ANGLE 라이브러리 내에서 실제 구동할 대상 그래픽 라이브러리에 맞춰 형식 변환

- ANGLE 라이브러리 내에서 대상 그래픽 라이브러리 코드를 호출

- 대상 그래픽 라이브러리에서 실제 렌더링 수행

    - ANGLE 사용 방법

- 각 OS 별 ANGLE 라이브러리 빌드

- ANGLE 프로젝트에서 빌드 된 EGL 라이브러리 로딩

- EGL display 설정에서 ANGLE PLATFORM 선택 (DX9, DX11, Vulkan, OpenGL/ES)

- EGL context 설정에서 문법 선택 (OpenGL|ES 2.0 / 3.0)

- ANGLE 프로젝트에서 빌드 된 GLES 라이브러리 로딩

- 이후 context에서 설정한 OpenGL|ES 버전으로 코드 작성

    - GUI 연결을 위한 Front-end 매개 값

- Windows: Window handle

- Android: GL surface view

- iOS: GLK view

- Flutter: 미상

- 기능

  - SDK

- Ultrasound 기술 총괄

- 세부 기능 추후 추가 작성

  - ADK

- Application 기술 총괄

- 세부 기능 추후 추가 작성

  - APP

    - 기본

앱의 기본 기능은 기존 버전(project name: moana)과 동일 수준 유지 (세부사항 생략)

    - 추가 (1,2차 개발 범위 구분 필요)

기존 앱 대비 사용성 증대를 위한 일부 기능 보완 및 추가

- Sign-on

  - 로그인: 접속 이력 관리,

  - 로그아웃: 앱 사용 중 사용자 전환 추가 지원

  - 자동로그인: 1인 사업장을 위한 무제한 자동 로그인

- Worklist

  - 항목보완: 기존 Filed로는 현장에 사용하기에 정보가 부족

  - 세부사항: 추가 연구 필요 (현장 리서치, 기술 검토 등)

- Patient list

  - 현장에서 필요로 하는 환자 관리를 위한 추가 옵션과 기능 추가

  - DICOM 옵션 보완 및 기능 추가 (Viewer 기능 보완 목표)

  - 다양한 공유 및 내보내기 기능 추가

- US screen

  - Ultrasound 전용 화면 구성에서 진료 업무 보완 구성으로 확대

  - 사용자(Dr) 전환

  - Worklist 지원으로 대상 환자 전환

  - Patient list 지원으로 촬영기록 전환

- Setup

  - 설정 화면 구성 및 각 종 기능 재편성 및 사용성 강화

  - 세부 사항은 추가 기획 필요

- Popup

  - 각종 알림 창 보완

  - 사용자 대화형 인터페이스 보완

  - 세부 사항은 추가 기획 필요

- 일정 (2023.08.21 기준)

  - SDK: 2023.11.30

- 세부일정: Smart sheet 참조

  - ASK: 2024.02.28

- 세부일정: Smart sheet 참조

  - APP: 미정

- 일정 확정시 Smart sheet link 예정

변경 사유: 변경 내용이 이전 문서에 대해 추가/수정/삭제/검토/승인 인지 선택 기입

변경 내용: 변경이 발생되는 위치와 변경 내용을 자세히 기록(장. 절과 변경 내용을 기술한다.)